AI无感睡眠呼吸监测系统项目开发计划书

文档版本：V1.0

开发者：汪嘉乐 袁子鸣

项目阶段：需求分析与详细设计阶段

1． 引言	3

1.1 编写目的	3

1.2 项目背景	3

1.3 定义	3

1.4 参考资料	4

2． 项目概述	4

2.1 工作内容	5

2.2 条件与限制	5

2.3 产品	5

2.4 运行环境	6

2.5 服务	6

2.6 验收标准	7

3． 实施计划	7

3.1 任务分解	7

3.2 进度	8

3.3 预算	9

3.4 关键问题	9

4． 人员组织及分工	10

5． 交付期限	11

5.1 阶段性交付	11

5.2 最终交付	12

6． 专题计划要点	12

6.1 测试计划	12

6.2 质量保证计划	13

6.3 配置管理计划	13

6.4 人员培训计划	14

6.5 安全保密计划	14

- 引言

- 编写目的

本计划书为AI无感睡眠呼吸监测系统的全流程开发提供标准化、可落地的执行指南，明确项目开发的目标、任务、进度、人员分工与风险管控方案。本计划书旨在实现四大核心目标：

- 技术对齐：确保硬件采集端、信号预处理端、后端AI推理端与前端展示端在数据格式、采样频率、接口规范上完全统一；

- 风险预控：针对WiFi信号易受环境干扰、模型泛化能力不足等技术痛点，预先制定完整的解决方案与应急预案；

- 进度量化：将复杂的嵌入式开发、信号处理、深度学习训练过程拆解为可量化、可验收的阶段性目标；

- 验收依据：为项目最终的系统演示、成果验收与学术/竞赛报告提供标准化的量化考核指标。

本计划书的读者对象包括项目开发组成员、项目评审专家、指导教师与项目委托方。

- 项目背景

睡眠健康是国民健康的重要组成部分，临床上睡眠质量与呼吸事件的金标准检测方式为

多导睡眠监测（PSG），但该方案存在三大行业痛点：

- 侵入性强：检测需在受试者全身粘贴电极片，易产生“白大褂效应”，导致采集的睡眠数据与自然睡眠状态存在显著偏差；

- 成本极高：依赖专业医疗设备与医师人工标注分析，单次检测费用高昂，无法普及至普通家庭；

- 不可持续：仅能在医院实验室完成单次检测，无法实现365天居家连续睡眠监测，难以捕捉偶发性睡眠呼吸暂停等异常事件。

与此同时，WiFi无线感知技术快速发展，WiFi信号的信道状态信息（CSI）可精准捕捉人体呼吸带来的毫米级胸腔起伏，实现无接触、无穿戴、无摄像头的无感监测。基于此，本项目依托ESP32硬件平台，结合WiFi感知技术与CNN-LSTM深度学习算法，开发一套面向居家场景的AI无感睡眠呼吸监测系统，解决传统睡眠监测的核心痛点，兼具学术研究价值与实际应用前景。

本项目由XX高校XX学院委托开发，为软件工程课程设计/科创竞赛专项项目，与智能家居、居家养老健康监测场景形成技术衔接。

- 核心术语定义

| 术语缩写 | 术语全称 | 本项目中的具体定义 |
| --- | --- | --- |
| CSI | Channel State Information | 信道状态信息，提取WiFi物理层子载波的幅度与相位数据，用于捕捉人体呼吸、体动带来的毫米级位移变化 |
| S-CSI | Smoothed CSI | 经巴特沃斯滤波或中值滤波处理后的平滑CSI信号，用于去除环境高频噪声 |
| REM | Rapid Eye Movement | 快速眼动睡眠期，本项目定义为低体动+呼吸节律不规律+信号高频微动的睡眠阶段 |
| VMD | Variational Mode Decomposition | 变分模态分解，用于从混合信号中分离呼吸、心跳对应的特征分量 |
| CNN | Convolutional Neural Networks | 卷积神经网络，用于提取WiFi信号波形的局部时域、频域特征 |
| LSTM | Long Short-Term Memory | 长短期记忆网络，用于捕捉睡眠阶段的时序演变规律，实现睡眠分期 |
| F1-Score | F1-Score | 用于衡量模型分类精度的核心指标，为精确率与召回率的调和平均数 |
| PSG | Polysomnography | 多导睡眠监测，临床睡眠监测金标准 |
| AASM | American Academy of Sleep Medicine | 美国睡眠医学会，本项目遵循其发布的睡眠分期国际标准 |

- 参考资料

- 《AASM睡眠与相关事件评分手册》，美国睡眠医学会，2020版

- 《WiFi Sensing with Channel State Information》，ACM Computing Surveys，IEEE Xplore

- ESP-IDF v5.4 官方开发手册，乐鑫信息科技（Espressif）

- 《软件工程国家标准 软件开发计划规范》（GB/T 8567-2006）

- 《基于WiFi信号的生命体征监测技术研究综述》，计算机学报，2023

- 项目核准的课程设计任务书/科创竞赛申报书

- 项目概述

- 核心工作内容

本项目围绕

非接触式睡眠呼吸监测核心需求，构建四层技术架构，各层级核心工作内容如下：

- 硬件采集层开发

- 硬件部署：采用一对ESP32-S3开发板，分别部署于床头与床尾，构建覆盖床位的WiFi感知菲涅尔区；

- 协议实现：配置发射端为SoftAP模式，接收端开启混杂模式与CSI回调函数，实时抓取802.11n协议帧中的CSI数据；

- 数据透传：实现ESP32→USB-Serial→上位机的低延迟数据传输链路，确保10-20Hz采样频率下的数据稳定输出；

- 固件开发：完成ESP32采集端与发射端的固件开发、调试与优化。

- 信号预处理层开发

- 静态抑制：采用高通滤波去除墙壁、家具等环境静态反射带来的信号基底噪声；

- 噪声剔除：设计巴特沃斯带通滤波器，将信号频率锁定在0.1Hz-0.5Hz人体正常呼吸频率范围，剔除高频干扰；

- 信号分离：基于VMD变分模态分解，从混合信号中分离呼吸、体动对应的特征分量；

- 数据标准化：采用Z-Score标准化方法，消除不同环境、不同个体下信号幅值的绝对差异，提升模型泛化能力。

- AI推理层开发

- 特征工程：提取信号时域方差、峰峰值、过零率与频域能量分布等核心特征；

- 模型架构设计：搭建1D-CNN（局部特征提取）+ Bi-LSTM（时序建模）+ 全连接层（分类输出）的混合深度学习模型，实现清醒、浅睡、深睡、REM四分类睡眠分期；

- 模型训练与优化：基于标注数据集完成监督学习，采用交叉熵损失函数，通过早停机制、网格搜索优化超参数，防止模型过拟合；

- 实时推理实现：设计滑动窗口推理逻辑，实现每秒1次的睡眠状态与呼吸频率实时输出。

- 应用展示层开发

- 实时看板开发：设计疗愈系可视化界面，动态展示呼吸波形、睡眠状态标签、实时体征数据；

- 睡眠报告生成：实现睡眠数据自动统计，包括深睡占比、REM占比、呼吸暂停次数、翻身频率等核心指标，生成可视化睡眠分析报告；

- 异常预警系统：开发呼吸异常告警逻辑，当呼吸频率低于6次/分且持续15秒时，自动触发异常预警；

- 参数配置功能：实现感知灵敏度、被褥厚度补偿、采样频率等参数的可视化配置。

- 条件与限制

- 必要条件

- 硬件条件：接收端需采用支持CSI提取的ESP32-S3/C6开发板，环境中需具备稳定的WiFi信标源；

- 软件条件：需完成ESP-IDF v5.4开发环境、Python 3.10+、PyTorch 2.x、前端开发环境的搭建与配置；

- 数据条件：需完成多场景、多受试者的睡眠信号数据集采集与标注，为模型训练提供数据支撑；

- 人员条件：项目组成员需具备嵌入式开发、Python编程、深度学习基础能力。

- 物理限制

- 被褥厚度、衣物材质会对WiFi信号产生衰减，需在系统中设计被褥补偿参数与环境校准功能；

- 监测区域内多人同时活动会对信号产生干扰，系统初始版本限定单人体监测场景；

- 金属障碍物、微波炉、蓝牙设备等会对2.4GHz WiFi频段产生同频干扰，需在部署时规避干扰源。

- 性能限制

- 复杂的CNN-LSTM模型无法直接在ESP32端运行，实时推理需在边缘端PC或高性能服务器完成；

- 受WiFi子载波数量限制，心率监测仅能作为辅助功能，无法达到医疗级精度；

- 系统端到端延迟需控制在500ms以内，对数据传输、模型推理速度提出严格要求。

- 交付产品

本项目交付产品分为

程序软件与文档资料两大类，具体如下：

- 程序交付物

| 序号 | 产品名称 | 开发语言/形式 | 核心内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ESP32采集端固件 | C/ESP-IDF | .bin固件文件、CSI采集、数据透传逻辑源码 |
| 2 | ESP32发射端固件 | C/ESP-IDF | .bin固件文件、WiFi信标发射逻辑源码 |
| 3 | 睡眠AI后端服务 | Python | 信号预处理模块、CNN-LSTM模型、API接口、实时推理逻辑 |
| 4 | 可视化监测看板 | React/Vue + Tailwind CSS | 实时波形展示、睡眠报告、参数配置、异常预警界面源码 |

- 文档交付物

| 序号 | 文档名称 | 形式 | 核心内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目开发计划书 | Word/PDF | 本计划书，含项目全流程规划 |
| 2 | 系统详细设计说明书 | Word/PDF | 系统架构图、类图、用例图、模型参数表、接口设计文档 |
| 3 | 测试报告 | Word/PDF | 功能测试、性能测试、模型精度测试、压力测试结果与分析 |
| 4 | 用户操作手册 | Word/PDF | 硬件部署、软件安装、系统操作、异常处理指南 |
| 5 | 项目结题/竞赛报告 | Word/PDF | 项目背景、技术方案、实验结果、创新点、成果总结 |

- 运行环境

- 硬件环境

| 设备类型 | 核心配置要求 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 采集端硬件 | ESP32-S3 DevKit，16MB Flash、8MB PSRAM，双天线 | WiFi信号发射与CSI数据采集 |
| 开发/运行端 | Intel Core i7及以上处理器、16GB及以上内存、NVIDIA RTX 30系列及以上GPU | 模型训练、后端服务运行、前端界面开发 |
| 辅助硬件 | 具备睡眠分期功能的智能手环 | 数据标注与模型精度对标 |

- 软件环境

| 软件类别 | 版本要求 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 嵌入式开发环境 | ESP-IDF v5.4 | ESP32固件开发与烧录 |
| 后端开发环境 | Python 3.10+、PyTorch 2.x、Flask/FastAPI | 信号处理、模型开发、API服务搭建 |
| 前端开发环境 | Node.js 16+、React/Vue、Tailwind CSS | 可视化界面开发 |
| 操作系统 | Windows 10/11、Ubuntu 20.04+ | 开发与运行环境 |
| 辅助工具 | Arduino IDE、VS Code、draw.io、Figma | 代码开发、UML建模、UI原型设计 |

- 服务内容

本项目完成交付后，提供以下技术服务：

- 人员培训：为项目使用方提供硬件部署、软件操作、系统维护的专项培训，确保使用方可独立完成系统操作与基础故障排查；

- 安装部署：提供远程/现场的硬件安装、软件环境搭建、系统部署服务，确保系统正常运行；

- 技术维护：交付后提供3个月的免费技术维护，包括bug修复、系统兼容性优化；

- 升级服务：提供后续模型优化、功能迭代的技术支持与方案指导；

- 学术支持：为项目相关的论文撰写、竞赛答辩提供技术资料与方案指导。

- 验收标准

本项目采用

量化KPI验收，核心验收指标与验证方法如下：

| 验收指标 | 量化要求 | 验证方法 |
| --- | --- | --- |
| 呼吸频率检测精度 | 误差≤±1次/分钟 | 与专业医疗呼吸带、智能手环数据同步对比测试 |
| 睡眠分期分类精度 | 四分类F1-Score≥0.85 | 基于标注测试数据集的模型验证，混淆矩阵分析 |
| 系统实时性 | 端到端延迟＜500ms | 测试从信号采集到前端界面更新的全流程时间间隔 |
| 环境鲁棒性 | 干扰环境下准确率下降≤10% | 在轻微环境噪声、不同被褥厚度场景下的对比测试 |
| 系统稳定性 | 连续8小时运行无崩溃、数据无丢失 | 全夜间睡眠场景长时间压力测试 |
| 功能完整性 | 需求规格中所有功能100%实现 | 功能测试用例全量覆盖验证 |

- 实施计划

- 任务分解与责任人

本项目采用敏捷开发模式，拆解为5个核心冲刺阶段（Sprint），各阶段任务分解、责任人与核心交付物如下：

| 冲刺阶段 | 周期 | 任务内容 | 责任角色 | 核心交付物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 链路打通与数据采集 | 第1-2周 | 硬件部署与环境搭建，ESP32发射端与接收端固件开发 实现ESP32与上位机的数据透传链路，串口数据稳定传输 多场景原始数据采集，构建清醒、睡眠、翻身、呼吸等场景的原始数据集 | 嵌入式开发工程师 全项目组 | 硬件部署方案、ESP32基础固件 数据透传程序、串口调试报告 原始数据集、数据采集规范 |
| Sprint 2 信号处理与特征工程 | 第3周 | 信号预处理管线开发，实现滤波、去噪、标准化全流程 基于VMD的呼吸波提取，实现呼吸频率计算与波形绘制 特征工程开发，构建时域、频域特征空间，完成数据集标注与划分 | AI算法工程师 | 预处理模块代码、滤波效果验证报告 呼吸波提取算法、精度验证报告 特征数据集、数据标注规范 |
| Sprint 3 深度学习模型开发 | 第4-5周 | CNN-LSTM混合模型架构搭建与代码实现 模型监督学习训练、超参数调优，防止过拟合 模型精度验证、性能优化，完成离线推理功能开发 | AI算法工程师 | 模型架构代码、网络设计文档 训练好的模型文件、训练日志 模型测试报告、推理接口代码 |
| Sprint 4 系统集成与UI开发 | 第6-7周 | 前端可视化看板开发，实现实时波形、睡眠报告、参数配置界面 后端API接口开发，基于WebSocket实现前端与后端的低延迟数据推送 系统全链路集成，完成硬件、算法、前端的闭环联调 | 前端开发工程师 全栈开发工程师 全项目组 | 前端界面源码、UI设计稿 后端服务代码、接口文档 集成测试报告、可运行的系统Demo |
| Sprint 5 测试、调优与交付 | 第8周 | 系统压力测试、稳定性测试、全功能测试 模型精度对标，与专业设备数据对比，完成系统最终调优 交付文档整理、代码归档、演示视频录制、最终报告撰写 | 测试工程师 AI算法工程师 全项目组 | 完整测试报告、bug修复记录 精度对标报告、最终优化版模型 完整交付包、项目结题报告 |

- 进度计划

本项目总开发周期为8周，详细进度安排如下表所示，可根据实际开发情况动态调整：

| 时间周期 | 核心工作阶段与里程碑节点 |
| --- | --- |
| 第1-2周 | 硬件链路打通与原始数据采集：完成ESP32数据采集链路闭环，构建初始原始数据集 |
| 第3周 | 信号处理与特征工程：完成信号预处理管线开发，实现呼吸波稳定提取，完成标注数据集构建 |
| 第4-5周 | 深度学习模型开发：完成CNN-LSTM模型训练与优化，睡眠分期精度达到验收指标要求 |
| 第6-7周 | UI开发与系统集成：完成前端界面开发与全系统集成，实现端到端实时监测功能 |
| 第8周 | 测试、调优与最终交付：完成全量测试与系统优化，提交所有交付物，完成项目验收 |

- 预算计划

本项目为高校课程设计/科创竞赛项目，预算以硬件成本为主，总预算控制在500元以内，详细预算如下：

| 序号 | 项目名称 | 规格参数 | 单价（元） | 数量 | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ESP32-S3开发板 | 16MB Flash、8MB PSRAM，双天线 | 50 | 2 | 100 |
| 2 | 智能手环 | 具备睡眠分期、呼吸监测功能 | 200 | 1 | 200 |
| 3 | USB数据线 | Type-C高速数据线 | 10 | 2 | 20 |
| 4 | 天线配件 | 2.4GHz高增益WiFi天线 | 15 | 2 | 30 |
| 5 | 云端算力 | Google Colab/阿里云GPU | 免费/低价 | 1 | 0 |
| 6 | 其他耗材 | 杜邦线、外壳等 | 50 | 1 | 50 |
| - | 总计 | - | - | - | 400 |

注：预算可根据实际采购价格调整。

- 关键问题与风险对策

本项目针对开发过程中的潜在技术风险与项目风险，制定风险矩阵与应对对策如下：

| 风险项 | 发生概率 | 影响程度 | 应对对策 |
| --- | --- | --- | --- |
| 深睡状态下信号极度微弱，无法捕捉呼吸特征 | 高 | 高 | 1. 采用高增益天线提升信号接收灵敏度；2. 在模型中引入注意力机制，增强微弱呼吸信号的权重；3. 优化滤波算法，提升信噪比 |
| 环境多径干扰导致信号噪声大，模型误报率高 | 中 | 高 | 1. 采用CSI相位信息进行环境补偿，增加环境基线校准步骤；2. 优化带通滤波算法，剔除干扰频率分量；3. 扩充多环境训练数据集，提升模型抗干扰能力 |
| 训练数据集不足，模型泛化能力差 | 高 | 中 | 1. 采用SMOTE过采样、添加模拟噪声等数据增强方法扩充样本量；2. 采用K-Fold交叉验证提升模型鲁棒性；3. 引入迁移学习，基于开源WiFi感知数据集预训练模型 |
| 系统端到端延迟过高，无法满足实时性要求 | 低 | 中 | 1. 对模型进行TFLite量化与剪枝，压缩模型体积，提升推理速度；2. 将部分预处理逻辑迁移至ESP32端执行，降低上位机计算压力；3. 优化WebSocket数据传输协议，减少传输延迟 |
| 硬件数据传输不稳定，出现丢包现象 | 中 | 中 | 1. 优化串口传输协议，增加数据校验与重传机制；2. 降低串口波特率，提升传输稳定性；3. 采用WiFi无线传输替代串口有线传输 |
| 模型睡眠分期精度无法达到验收标准 | 中 | 高 | 1. 优化特征工程，补充呼吸节律、体动特征维度；2. 调整模型架构，增加注意力机制、残差连接；3. 优化数据集标注质量，对标专业设备数据修正标签 |

- 人员组织及分工

本项目组共设置5个核心角色，人员分工与职责如下，可根据项目组实际人数进行角色合并：

| 角色 | 人数 | 核心职责与交付物 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1 | 1. 整体项目进度把控、需求定义与变更管理；2. 跨角色协调与资源调度；3. 项目文档审核与最终交付验收；4. 竞赛答辩/项目汇报主讲 交付物：项目开发计划书、项目进度跟踪表、最终结题报告、答辩PPT |
| 嵌入式开发工程师 | 1 | 1. ESP-IDF开发环境搭建，ESP32固件开发与调试；2. CSI数据采集、数据透传链路开发；3. 硬件部署与硬件问题排查；4. 嵌入式代码版本管理与归档 交付物：ESP32固件文件、硬件部署方案、数据采集程序、嵌入式开发文档 |
| AI算法工程师 | 1 | 1. 信号预处理、特征工程算法开发；2. CNN-LSTM深度学习模型设计、训练与优化；3. 模型推理接口开发与精度验证；4. 算法文档撰写与模型版本管理 交付物：预处理模块代码、模型文件、算法设计文档、模型测试报告 |
| 前端/全栈开发工程师 | 1 | 1. 前端可视化看板开发与UI实现；2. 后端API接口开发，WebSocket实时数据推送实现；3. 系统全链路集成与联调；4. 用户手册撰写 交付物：前端界面源码、后端服务代码、接口文档、用户操作手册 |
| 测试工程师 | 1 | 1. 制定测试计划与测试用例；2. 系统功能测试、性能测试、稳定性测试；3. bug跟踪与回归验证；4. 测试报告撰写 交付物：测试计划、测试用例、完整测试报告、bug跟踪记录表 |

- 交付期限

- 阶段性交付

本项目实行周度阶段性交付机制，每周日提交本周冲刺阶段的交付物，具体要求如下：

- 第2周末：提交ESP32数据采集固件、原始数据集、第一周进度简报；

- 第3周末：提交信号预处理代码、标注数据集、第二周进度简报；

- 第5周末：提交训练完成的模型文件、模型测试报告、第三/四周进度简报；

- 第7周末：提交系统集成Demo、前端界面源码、第五/六周进度简报；

- 第8周末：提交全量交付物、最终项目报告、演示视频。

- 最终交付

- 最终交付日期：202X年X月X日

- 交付形式：GitHub/Gitee代码仓库 + 演示视频 + 全套技术文档 + 可运行系统安装包

- 交付内容：本计划书2.3节约定的全部程序交付物与文档交付物。

- 专题计划要点

- 测试计划

- 单元测试：对滤波算法、特征提取函数、模型推理接口等核心模块进行单元测试，其中巴特沃斯滤波器需验证0.1Hz-0.5Hz频段穿透率≥95%，所有功能模块单元测试通过率需达到100%；

- 模型验证：采用5-Fold交叉验证，记录每一折的准确率、精确率、召回率与F1-Score，确保模型在测试集上的F1-Score≥0.85；

- 集成测试：对硬件采集、信号处理、AI推理、前端展示全链路进行集成测试，验证数据流转的完整性、接口调用的正确性、功能实现的完整性；

- 用户测试：邀请3-5名志愿者进行真实睡眠场景测试，对比系统识别结果与智能手环数据的皮尔逊相关系数，验证系统实际使用效果；

- 压力测试：验证系统连续8小时运行的稳定性，确保无崩溃、无数据丢失、内存无溢出，CPU与内存占用率控制在合理范围。

- 质量保证计划

- 代码规范：Python代码严格遵循PEP8规范，嵌入式C代码严格遵循Google C++风格指南，所有代码需添加清晰的注释，关键函数需说明功能、入参与返回值；

- 版本控制：采用Git进行代码版本管理，严格遵循main→dev→feature的分支管理规范，每次代码提交需填写清晰的提交说明，禁止直接向main分支提交代码；

- 文档管理：所有技术文档需同步更新，与代码版本保持一致，文档需结构清晰、内容完整，符合软件工程文档规范；

- 数据完整性：所有采集的CSI数据必须包含时间戳与标签索引，防止训练时数据错位，数据集需进行备份管理，防止数据丢失；

- 评审机制：实行代码交叉评审制度，核心模块代码需经项目组评审后方可合并至dev分支，关键技术方案需经全组评审确认后执行。

- 配置管理计划

- 环境配置管理：提供Python项目requirements.txt依赖文件与Dockerfile，确保开发、测试、运行环境一键复现，避免环境差异导致的功能异常；

- 模型版本管理：每次模型重大参数调整、架构优化后，需保存模型Checkpoint文件，按版本号命名（如v1_baseline.pth、v2_optimized.pth），并记录对应版本的参数配置与精度指标；

- 文档版本管理：所有技术文档采用版本号管理，记录每次修改的内容、修改人与修改日期，确保文档的可追溯性；

- 硬件配置管理：记录ESP32固件版本、硬件参数、部署方案的变更历史，确保硬件环境可复现。

- 人员培训计划

- 培训目标：确保项目组所有成员掌握项目相关的技术能力，确保使用方可独立操作系统；

- 内部培训：项目开发周期内，每周开展1次技术培训，内容包括ESP-IDF开发、WiFi CSI技术、CNN-LSTM模型原理、前端开发等，确保项目组成员掌握核心技术；

- 交付后培训：项目交付后，开展1次专项培训，内容包括硬件部署、软件安装、系统操作、基础故障排查，培训形式为线上直播/现场演示，配套培训课件与操作视频；

- 培训资料：编制专项培训课件、系统操作视频、常见问题排查手册，作为培训配套资料交付。

- 安全保密计划

- 隐私保护：所有采集的CSI信号与睡眠数据在存储前进行脱敏处理，不记录用户的真实身份信息，仅保留数据标签与时间戳；

- 数据存储安全：采集的用户数据存储于加密本地磁盘，禁止上传至未加密的公共云端，项目结束后，经用户同意后方可保留匿名化数据集用于学术研究；

- 代码与文档保密：项目未公开前，所有代码、技术文档、方案资料仅限项目组成员访问，禁止对外泄露；

- 知识产权保护：项目相关的技术方案、代码、文档的知识产权归项目组所有，未经允许禁止商用、二次分发与修改。