WiFi CSI 睡眠呼吸监测系统

需求规格说明书

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 基于 ESP32-S3 WiFi CSI 的非接触式睡眠呼吸监测系统 |
| 文档类型 | 软件需求规格说明书 |
| 项目性质 | 学生课程/实验项目原型系统 |
| 硬件平台 | ESP32-S3 开发板 × 2（发送端 + 接收端） |
| 软件平台 | ESP-IDF、Python、Windows PC |
| 版本号 | V1.0 |
| 日期 | 2026-04-26 |

说明：本系统用于教学、实验和原型验证，不作为医疗诊断设备使用。

# 目录

1 概述

1.1 用户简介

1.2 项目的目的与目标

1.3 术语定义

1.4 参考资料

1.5 版本更新信息

2 现有系统描述

2.1 角色定义

2.2 工作流程

2.3 单据、账本和报表

2.4 可能的变化

3 目标系统功能需求

3.1 功能模块总体设计

3.2 业务流程说明

3.3 用例详细说明

4 目标系统性能需求

5 运行环境需求

6 接口与数据需求

7 安全与隐私需求

8 验收标准

9 附录

# 1 概述

本文档描述“WiFi CSI 睡眠呼吸监测系统”的业务背景、用户角色、功能需求、性能需求、运行环境、数据接口与验收标准。系统以两块 ESP32-S3 开发板构建 WiFi CSI 感知链路，通过发送端持续发包、接收端提取信道状态信息，并由上位机软件完成数据采集、预处理、呼吸率估计、体动识别和睡眠趋势报告生成。

## 1.1 用户简介

| 用户类型 | 用户说明 | 主要关注点 |
| --- | --- | --- |
| 被监测用户 | 处于床上或静卧状态的单人用户，是系统监测对象。 | 非接触、无摄像头、对睡眠干扰小。 |
| 实验人员/学生用户 | 负责部署开发板、采集数据、填写实验元数据和查看分析结果。 | 采集流程简单、数据可追溯、结果可视化。 |
| 系统管理员 | 负责维护系统配置、数据目录、实验记录和设备参数。 | 系统稳定、数据规范、便于后续模型训练。 |
| 指导教师/评审人员 | 查看项目功能、实验结果和报告，用于课程验收或项目评审。 | 功能完整性、技术可行性、文档规范性。 |

## 1.2 项目的目的与目标

### 1.2.1 目的

本项目旨在探索 WiFi CSI 在非接触式睡眠呼吸监测中的应用，构建一套低成本、隐私友好、可演示的学生项目原型系统。系统不依赖摄像头或可穿戴设备，而是通过 WiFi 信道变化感知人体呼吸和体动。

### 1.2.2 目标

实现 ESP32-S3 发送端与接收端的 CSI 数据采集链路。

支持上位机按实验编号采集 CSI 原始数据并保存为 CSV。

支持记录实验元数据，包括姿势、距离、场景、采样率、信道等。

实现 CSI 数据预处理、滤波、子载波幅度/相位解析和质量检查。

实现静卧场景下呼吸频率估计，并识别明显体动或疑似呼吸暂停片段。

生成睡眠呼吸趋势报告，展示呼吸率、体动事件、异常候选片段和数据质量。

## 1.3 术语定义

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| CSI | Channel State Information，信道状态信息，反映 WiFi 信号在多个子载波上的幅度和相位变化。 |
| ESP-NOW | Espressif 提供的低开销 WiFi 点对点通信协议，本项目用于发送端持续发包。 |
| 发送端 | 运行 csi_send 固件的 ESP32-S3，负责以固定频率发送无线包。 |
| 接收端 | 运行 csi_recv 固件的 ESP32-S3，负责接收无线包并输出 CSI_DATA。 |
| 上位机 | 运行 Python 采集、分析和可视化程序的电脑。 |
| 呼吸率 | 单位时间内的呼吸次数，通常以 次/分钟 表示。 |
| 体动事件 | 睡眠过程中翻身、坐起、大幅移动等引起 CSI 明显波动的事件。 |
| 疑似呼吸暂停 | 呼吸波形在一定时间内显著减弱或消失的候选片段，仅作为实验提示，不用于医疗诊断。 |

## 1.4 参考资料

ESP-CSI 官方示例工程：esp-csi/examples/get-started/csi_send 与 csi_recv。

ESP-IDF Wi-Fi CSI API 文档。

实验4 项目业务分析要求文档。

项目现有源码、数据采集脚本、预处理脚本和项目规划文档。

## 1.5 版本更新信息

| 版本 | 日期 | 更新说明 |
| --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-04-26 | 根据当前 ESP32-S3 WiFi CSI 项目生成需求规格说明书初稿。 |

# 2 现有系统描述

当前项目基于 Espressif ESP-CSI 入门示例扩展而来。现有系统包含 csi_send 发送端、csi_recv 接收端、Python 数据采集脚本、模拟数据生成脚本、数据预处理脚本、质量检查脚本和部分项目规划文档。系统已经具备原型基础，但仍需进一步统一数据格式、采集流程和业务边界。

## 2.1 角色定义

| 角色 | 职责 |
| --- | --- |
| 发送端设备 | 固定信道 11，以 100Hz 频率发送 ESP-NOW 数据包，为 CSI 采集提供稳定信号源。 |
| 接收端设备 | 接收来自发送端的无线包，提取 CSI 原始数据，并通过串口输出 CSI_DATA。 |
| 采集脚本 | 读取接收端串口，解析 CSI_DATA，保存 CSV 和采集日志。 |
| 预处理脚本 | 对原始 CSI 数据进行清洗、复数解析、滤波、去噪和特征提取。 |
| 质量检查脚本 | 检查采样连续性、RSSI 范围、CSI 长度、零值比例和数据完整性。 |

## 2.2 工作流程

给发送端 ESP32-S3 上电，发送端自动运行 csi_send 固件并持续发送无线包。

给接收端 ESP32-S3 上电，接收端自动运行 csi_recv 固件并在串口输出 CSI_DATA。

实验人员在电脑端运行 csi_collector.py，指定串口号、实验编号和采集时长。

采集脚本读取串口数据，解析合法 CSI_DATA 行并保存到 raw 数据目录。

采集结束后，实验人员运行预处理和质量检查脚本，生成处理结果和质量报告。

## 2.3 单据、账本和报表

| 类型 | 名称 | 数据内容 |
| --- | --- | --- |
| 单据 | 实验元数据 metadata.json | 实验编号、参与者编号、场景标签、姿势、距离、信道、采样率、开始时间、备注。 |
| 账本 | 实验配置/实验记录 | 实验状态、已完成步骤、原始数据路径、处理数据路径、质量报告路径。 |
| 报表 | 质量检查报告 | 有效包数量、丢包率估计、RSSI 分布、CSI 长度稳定性、整体质量评分。 |
| 报表 | 睡眠监测报告 | 呼吸率趋势、体动事件、疑似暂停片段、采集时长和数据质量摘要。 |

## 2.4 可能的变化

硬件可能从 ESP32-S3 扩展到 ESP32-C5/C6，但当前版本限定为 ESP32-S3 双板。

算法可能从传统信号处理扩展到 CNN-LSTM 模型，但初期以呼吸率估计和体动检测为主。

采集场景可能从短时实验扩展到整夜监测。

系统界面可能从命令行扩展到桌面 GUI 或 Web 可视化界面。

# 3 目标系统功能需求

目标系统面向单人固定床位或静卧场景，实现 CSI 数据采集、实验管理、信号处理、睡眠呼吸分析和报告展示。系统以教学和实验验证为目标，优先保证链路稳定、数据规范和结果可解释。

## 3.1 功能模块总体设计

| 模块编号 | 模块名称 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| M1 | 设备通信模块 | 管理 ESP32-S3 发送端、接收端、串口连接和运行状态检查。 |
| M2 | 数据采集模块 | 按实验编号采集 CSI_DATA，保存原始 CSV、日志和元数据。 |
| M3 | 实验管理模块 | 创建实验、维护实验配置、管理采集步骤和实验状态。 |
| M4 | 数据预处理模块 | 解析 CSI 复数数据，计算幅度/相位，滤波去噪，生成处理数据。 |
| M5 | 质量评估模块 | 检查数据完整性、连续性、RSSI、CSI 长度和异常点。 |
| M6 | 呼吸分析模块 | 在静卧场景下估计呼吸频率，输出呼吸趋势和频谱分析结果。 |
| M7 | 体动检测模块 | 识别翻身、坐起、大幅动作等显著体动事件。 |
| M8 | 睡眠报告模块 | 生成夜间或实验阶段的呼吸趋势、体动事件和异常候选片段报告。 |
| M9 | 可视化模块 | 显示 CSI 子载波波形、呼吸频谱、实时呼吸率和事件时间线。 |

## 3.2 业务流程说明

### 3.2.1 数据采集业务

实验人员摆放发送端和接收端，确认两块 ESP32-S3 均已上电。

实验人员创建实验编号，例如 baseline_empty_001、normal_breathing_001。

系统记录实验元数据，包括姿势、距离、信道、采样率、环境说明。

采集脚本连接接收端串口，按设定时长读取 CSI_DATA。

系统将原始数据保存为 CSV，并生成采集日志。

| 涉及数据 | 字段/结果 |
| --- | --- |
| 实验元数据 | experiment_id、subject_id、label、duration_seconds、posture、distance_m、channel、sampling_rate_hz、notes |
| CSI 原始数据 | type、id/seq、mac、rssi、rate、channel、local_timestamp、len、first_word、data、collection_timestamp |

### 3.2.2 呼吸分析业务

系统加载指定实验的原始 CSV。

系统解析 CSI 的虚部/实部数据，转换为复数子载波序列。

系统选择稳定子载波或使用融合算法提取呼吸相关信号。

系统对信号进行 0.1Hz 至 0.8Hz 呼吸频段滤波。

系统通过频谱峰值估计呼吸率，并输出 次/分钟。

| 涉及数据 | 字段/结果 |
| --- | --- |
| 输入数据 | CSI 复数矩阵、采样率、采集时间戳 |
| 中间数据 | 幅度序列、相位序列、滤波后呼吸波形、功率谱 |
| 输出结果 | breathing_rate_bpm、dominant_frequency_hz、confidence_score、analysis_window |

### 3.2.3 睡眠监测业务

系统按时间窗口持续分析 CSI 数据。

系统识别静息呼吸、明显体动和疑似呼吸暂停候选片段。

系统生成整段监测过程中的呼吸率趋势曲线。

系统汇总体动次数、异常候选片段、有效监测时长和质量评分。

系统导出睡眠监测报告。

| 涉及数据 | 字段/结果 |
| --- | --- |
| 事件数据 | event_id、event_type、start_time、end_time、duration、confidence |
| 趋势数据 | timestamp、breathing_rate_bpm、signal_quality、movement_score |
| 报告数据 | total_duration、valid_duration、avg_breathing_rate、movement_count、suspected_apnea_count |

## 3.3 用例详细说明

| 用例编号 | 用例名称 | 参与者 | 前置条件 | 基本流程 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UC-01 | 创建实验 | 实验人员 | 设备已准备，系统可访问数据目录 | 输入实验编号和场景信息，系统创建 raw/processed/annotations/report 目录并保存 metadata。 | 实验配置文件创建成功。 |
| UC-02 | 采集 CSI 数据 | 实验人员 | 接收端串口可用，发送端正在发包 | 选择串口和采集时长，系统读取 CSI_DATA 并保存 CSV。 | 生成原始 CSI CSV 和采集日志。 |
| UC-03 | 检查数据质量 | 实验人员 | 已存在原始 CSV | 系统统计有效包、RSSI、CSI 长度、时间连续性并生成评分。 | 生成质量报告，标记是否需要重采。 |
| UC-04 | 估计呼吸率 | 实验人员 | 已完成预处理且数据质量达标 | 系统提取呼吸频段信号并计算主频。 | 输出呼吸率和频谱图。 |
| UC-05 | 识别体动事件 | 实验人员 | 已存在连续监测数据 | 系统根据 CSI 幅度/相位突变和能量变化识别体动。 | 输出体动事件列表。 |
| UC-06 | 生成睡眠报告 | 实验人员/教师 | 已完成分析 | 系统汇总呼吸趋势、体动事件和异常候选片段。 | 导出报告文件。 |

# 4 目标系统性能需求

| 需求类别 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 采样频率 | 发送端目标频率为 100Hz；3 分钟理论数据量约 18000 行，允许因串口/环境产生少量丢包。 |
| 稳定性 | 短时实验阶段应支持连续采集 3 至 10 分钟；后续扩展目标为连续运行 30 分钟以上。 |
| 实时性 | 实时显示呼吸率时，端到端延迟应小于 2 秒。 |
| 呼吸率精度 | 固定摆放、单人静卧场景下，呼吸率估计误差目标为 ±3 次/分钟以内。 |
| 数据完整性 | 有效 CSI 数据比例应不低于 90%，质量较好实验目标不低于 95%。 |
| 资源占用 | Python 分析程序应能在普通 Windows 笔记本上运行，单次 3 分钟实验处理时间不超过 1 分钟。 |
| 可维护性 | 采集、预处理、质量检查、分析、报告功能应模块化，便于后续替换算法。 |

# 5 运行环境需求

| 类别 | 需求 |
| --- | --- |
| 硬件环境 | ESP32-S3 开发板 × 2；USB 数据线；Windows PC；可选摄像头或参考呼吸传感器用于标注。 |
| 设备摆放 | 发送端与接收端相距 1.5m 至 2m，人体胸腹区域位于两设备连线附近，设备高度接近胸腹高度。 |
| 固件环境 | ESP-IDF；csi_send 固件；csi_recv 固件；信道 11；发送频率 100Hz。 |
| 软件环境 | Python 3.8+；numpy、pandas、scipy、matplotlib、pyserial、PyWavelets 等依赖。 |
| 数据环境 | 本地文件系统保存 CSV、JSON、NPZ、PNG 和报告文件。 |

# 6 接口与数据需求

## 6.1 串口数据接口

接收端通过串口输出以 CSI_DATA 开头的文本行。上位机采集脚本按行读取，解析字段并保存。当前 ESP32-S3 项目建议固定数据字段如下：

type,id,mac,rssi,rate,channel,local_timestamp,len,first_word,data,amplitude,phase

其中 data 字段为 CSI 原始虚部/实部交替数组；amplitude 和 phase 可由接收端输出，也可由上位机从 data 重新计算。

## 6.2 文件数据接口

| 文件类型 | 格式 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 原始数据 | CSV | 保存串口解析后的 CSI_DATA 数据。 |
| 实验元数据 | JSON | 保存实验条件、硬件配置、场景标签和备注。 |
| 处理数据 | NPZ/CSV | 保存滤波后信号、特征矩阵和中间分析结果。 |
| 质量报告 | JSON/HTML/PDF | 保存数据质量指标和是否建议重采。 |
| 睡眠报告 | HTML/PDF/DOCX | 保存呼吸趋势、体动事件和异常候选片段。 |

## 6.3 数据目录规范

data_collection/
  raw/实验编号/csi_raw.csv、metadata.json
  processed/实验编号/processed.npz
  annotations/实验编号/annotations.json
  quality_reports/实验编号_quality_report.json
  experiment_reports/实验编号/report.html

# 7 安全与隐私需求

系统不采集图像作为核心输入，优先保护用户隐私。

实验数据中的 subject_id 应使用匿名编号，例如 S001，不记录真实姓名。

睡眠监测结果仅用于学生项目演示和实验分析，不作为医疗诊断依据。

原始 CSI 数据、实验元数据和报告文件应保存在本地受控目录，避免随意外传。

# 8 验收标准

| 验收项 | 验收标准 |
| --- | --- |
| 硬件链路 | 发送端上电后自动发包，接收端可持续输出 CSI_DATA。 |
| 数据采集 | 能够采集 baseline_empty、normal_breathing、deep_breathing 三组 3 分钟实验数据。 |
| 数据质量 | CSV 文件非空，包含大量 CSI_DATA 行，RSSI 和 CSI 长度基本稳定。 |
| 呼吸分析 | 正常呼吸和深呼吸数据能够在频谱中观察到不同主频或明显差异。 |
| 体动识别 | 明显翻身或大幅动作能够被识别为体动事件。 |
| 报告输出 | 系统能够生成包含呼吸率趋势、体动事件和质量指标的报告。 |
| 文档完整性 | 提供需求说明、业务流程、数据字段说明和实验步骤。 |

# 9 附录

## 9.1 第一阶段数据采集计划

| 实验编号 | 场景 | 时长 | 目的 |
| --- | --- | --- | --- |
| baseline_empty_001 | 无人空场 | 180 秒 | 获取环境噪声基线。 |
| normal_breathing_001 | 单人静坐或静卧正常呼吸 | 180 秒 | 验证系统能否检测正常呼吸频率。 |
| deep_breathing_001 | 单人静坐或静卧深呼吸 | 180 秒 | 验证深呼吸低频变化是否明显。 |

## 9.2 典型实验元数据示例

{
  "experiment_id": "normal_breathing_001",
  "subject_id": "S001",
  "label": "normal_breathing",
  "duration_seconds": 180,
  "hardware": "ESP32-S3 x2",
  "channel": 11,
  "sampling_rate_hz": 100,
  "distance_m": 1.8,
  "posture": "sitting",
  "person_position": "between_tx_rx",
  "environment": "quiet room",
  "notes": "normal breathing, no body movement"
}

## 9.3 项目边界说明

本系统当前阶段聚焦于单人、固定床位、静卧状态下的呼吸率估计和体动检测。完整睡眠分期、医疗级睡眠呼吸暂停诊断、多人监测和复杂环境泛化不作为当前版本的强制需求，可作为后续扩展方向。